……………………………
…………………………….
…………………………….
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Stubno, 37-723 Stubno 69a
zaprasza do złożenia oferty na:
„Przebudowa drogi gminnej nr 138520R „Obok policji do kościoła w Stubnie”.
I. Opis przedmiotu zamówienia:

· Przedmiot inwestycji


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 138520R obok policji - do kościoła położonej na dz. nr 1909/4 w Stubnie.

· Stan istniejący


Droga gminna obecnie posiada nawierzchnię betonową. Wystąpiły deformacje w profilu poprzecznym i podłużnym, oraz znaczne ubytki w nawierzchni. Degradacja konstrukcji jezdni postępuje bardzo szybko. Procent i charakter zniszczeń kwalifikuje jezdnię do generalnego remontu, w celu poprawy nośności.

· Stan projektowany


W celu dostosowania konstrukcji jezdni do obecnych wymagań obciążeń ruchem drogowym, projektuje się remont drogi na dł 193,00 mb poprzez:

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 836,50 m2

- wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z asfaltobetonu zamkniętego standard III - 643,50 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z asfaltobetonu zamkniętego standard II - 643,50 m2

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - 175,50 m2


Zastosowanie powyższej technologii pozwoli wykorzystać dotychczasową konstrukcję jako warstwę konstrukcji jezdni.


Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3 m oraz dwustronne pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,50 m. Profil podłużny drogi dostosowano do jej istniejącego ukształtowania. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne o wartości 2%.
· Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót.

II. Warunki udziału w postępowaniu:
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

· Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania.

· Posiadania wiedzy i doświadczenia

· Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

· Sytuacji ekonomicznej i finansowej

III. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin zamówienia 31.08.2016 r.

IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                          z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.  

-   Cena – 100%
Szczegółowy opis przyznawania punktacji cena oferowana minimalna brutto : cena badanej oferty x 100

V. Miejsce i termin składania ofert.
· Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres:

 Urząd Gminy w Stubnie pokój nr 1, do dnia 01.07.2016 r. do godz. 10:00.
· Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

· Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI.  Opis sposobu przygotowania oferty.
· Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do mniejszego zaproszenia.

· Koperta winna być zaadresowana na adres zamawiającego i opatrzona nazwą w sposób następujący:

„Oferta- Przebudowa drogi gminnej nr 138520R Obok policji do kościoła w Stubnie”

VII. Warunki wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, należy przedłożyć pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych  lub kapitałowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
VIII. Odrzucenie ofert:

Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt I,
lub

2. Złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
IX. Zmiana Umowy.
Zamawiający nie przewiduje istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

stanowisko

kierownik
imię i nazwisko
Jolanta Wawro
w terminach 

7:00 – 15:00
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- formularz ofertowy zał. nr 1

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zał. nr 2

- wzór umowy zał. nr 3

- przedmiar robót zał. nr 4
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zał. nr 5
- dokumentacja techniczna

Wójt Gminy Stubno – Janusz Słabicki




